Тест к модулю 3 «Основы законодательства в области учета и контроля радиоактивных отходов»

1) Разрешено ли захоронение высокоактивных жидких радиоактивных отходов?

а) Запрещено;

б) Разрешено;

в) Разрешено только в пунктах захоронения, введенных в эксплуатацию до вступления в силу ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами»;

г) Разрешено только в специальных контейнерах.

Ответ: а

2) На сколько категорий активности разделяются твердые радиоактивные отходы?

а) 5;

б) 6;

в) 3;

г) 4

Ответ: г

3) В пунктах приповерхностного захоронения могут быть захоронены РАО классов

а) 1,2,3,4

б) 3,4,5

в) 3,4

г) 3,4,6

Ответ: г

4) При передаче РВ и РАО между организациями организация-отправитель после получения уведомления о постановке на учет РВ и РАО в организации-получателе должна снять их со своего учета:

а) на следующий день после передачи;

б) в течение двух рабочих дней той же датой, которой организация-получатель поставила их на учет;

в) в течение трех рабочих дней той же датой, которой организация-получатель поставила их на учет;

г) в течение пяти рабочих дней той же датой, которой организация-получатель поставила их на учет;

Ответ: б

5) Сколько классов жидких РАО для захоронения?

а) 3;

б) 4;

в) 5;

г) 6.

Ответ: г

6) В каком документе устанавливаются требования к паспорту РАО, передаваемых на захоронение?

а) НП-019-15;

б) ОСПОРБ-99/2010;

в) НП-093-14;

г) Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными отходами».

Ответ: в

7) Как необходимо собирать жидкие радиоактивные отходы при объеме образования не более 200 л/сут?

а) в контейнеры;

б) использовать спецканализацию;

в) необходимо отверждать;

г) использовать скважины.

Ответ: а

8) Сколько классов твердых РАО установлено для захоронения?

а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

Ответ: в

9) При обращении с РАО запрещается их сброс:

а) в поверхностные и подземные водные объекты;

б) на водосборные площади;

в) в недра и на почву;

г) все варианты.

Ответ: г

10) В каких случаях разрешен ввоз опасных отходов и радиоактивных отходов в РФ?

а) в целях их захоронения;

б) в целях их обезвреживания;

в) в целях их захоронения и обезвреживания;

г) запрещён вообще.

Ответ: г

11) Радиоактивные отходы классифицируются на:

а) удаляемые;

б) трудноудаляемые;

в) особые;

г) неудаляемые.

Ответ: а, в